大型养路机械脱轨人字型复轨器起复应急预案

一、救援分工与职责

本预案是指大中清机、大中捣固车、稳定车、配碴车、捣稳车、线磨车在运行或作业过程中由于各种原因突然脱轨而采取的一种有效的、省时的、安全起复救援办法。一旦脱轨发生,由现场第一负责人迅速组织人员成立救援小组。救援小组以本车组人员为主,如果人员不足时可从邻近车组抽调机动人员。
1.救援指挥人应是现场负责人或是有一定救援起复经验、组织能力强的同志担任。其职责是;
〔1〕负责整个救援过程的组织和指挥;

〔2〕负责勘察车辆脱线情况,制定起复方案。
2.复轨救援组8人员

3.救援方案

采用逼复器进行起复。
二、起复总流程;

组成救援组-做好防溜-救援实施-清理理现场-牵出现场。

三、救援实施;

说明;如果车队配备的有逼复器,最好使用逼复器,采用逼复器时,脱线距离小于240毫米安装复轨器即可,大于240毫米再安装逼复板。                                             步骤;

1.安全防护及防溜工作;由负责防护人在没有脱轨的转向架轮下设置正反止轮器做好防溜,并设防护,复线区间应站在邻线外侧进行防护。

2.将起复工具准备好;实施救援人员要迅速从车上搬运起复设备送至脱线地点,并将备用工具安排到位〔扳手、扒子、钗子、少量机油〕。
3.分组及内容;
〔1〕使用人字型复轨器时,如是大、中型搗固车脱线,闸瓦托、抄平小车影响起复,应安排人员进行拆除〔大中清机、稳定车、配碴车、线磨车、搗稳车下部装置不影响人字型复轨起复〕。
〔2〕安装人字型复轨器必须是左人右入〔长筋朝外、短筋朝内〕,脱线距离小于240毫米可安装在脱线轮前端1米处即可,脱线距离大于240毫米必须安装逼轨器。安装时复轨器穿销必须紧靠水泥枕,安装复器必须在同一水平面,复轨器下端填实道碴,脱轨轮至复轨器尾部要垫平石碴,防止车轮运动中向外位移。在导筋上涂抹机油。
〔3〕采用逼复器时安装同样是左人右入,脱线距离小于240毫米,可装前端复轨器,后端逼轨板可不装。脱线距离大于240毫米时必须安装逼轨板。安装逼复器时,逼轨板尽量靠近脱轨轮,脱轨轮的前端至复轨器尾部要垫平道碴,两逼轨板尾部穿好固定销,锁定逼复器前两侧螺丝〔4个螺丝〕,在导筋上涂抹机油。
〔4〕当车辆脱线距离大于300毫米大钩不能连挂时,可采用套钩连挂。
〔5〕复轨器安装到位后,负责指挥的应全面检查复轨器是否安装到位合理、走行架有障起复的物件是否拆除,方可动车牵引。
〔6〕动力机车的司机必须认真听从指挥人员的指令动车,其他人员不得参与指挥,推拉速度要控制到2-3公里的速度,一次完成复轨。
〔7〕车辆复轨后,要对起复车辆认真检查,确认车辆完好后方可牵引离开现场,
4.注意事项;

〔1〕救援中要统一指挥,其他人员不得参与指挥。

〔2〕要合理分工,避免救援时人等工具或工具等人。

〔3〕使用后的起复设备及工具要入箱归原。
〔4〕在安全的前提下要抢时间,力求在10分钟内复轨到位。

                              物质设备部

2009年12月5日
