 10/15/10                                SPZ-200配碴整形车电缆表

	电缆号
	箱号
	电缆型号
	端子号
	部件说明
	终端部件代号
	长度

	1
	B5
	RVV3×1.5
	L5

L75

1
	左后大灯
远光
近光
	1h11

1h11a
	5

	2
	B5
	RVV3×1.5
	L7

L77

1
	右后大灯
远光
近光
	1h12

1h12a
	6.5

	3
	B5
	RVV3×0.5
	L8

L35

1
	左后灯箱
标志灯
制动灯
	1h44

1h48
	5

	4
	B5
	RVV3×0.5
	L4

L35

1
	右后灯箱
标志灯
制动灯
	1h45

1h49
	7

	5
	B5
	RVV2×0.5
	1

G31
	作业制动阀
	1S1
	4

	6
	B5
	RVV2×0.5
	1

L33
	制动灯压力开关

	1B59
	4

	7
	B5
	RVV3×0.5
	L18

314

1
	左后电笛按扭
停机按扭
	1B1

1B20
	5

	8
	B5
	RVV3×0.5
	L18

314

1
	右后电笛按扭
停机按扭

	1B2

1B21
	9.5

	9
	B5
	RVV2×0.5
	1

V3
	清扫左琐定行程开关

(常闭)
	1B152
	5

	10
	B5
	RVV2×0.5
	1

V3
	清扫右琐定行程开关

(常闭)
	1B153
	7

	10a
	B5
	RVV2×0.5
	1

V3
	清扫上琐定行程开关

(常闭)
	1B152a
	5

	11
	B5
	RVV2×0.5
	Z1

1
	B5上的风扇
	5M20
	1

	12
	B5
	RVV2×0.5
	G15
1

	先导控制压力开关

	1B104
	5

	13
	B5
	RVV2×0.5
	1

G50
	高低速转换阀(左端)
	1S2
	5

	13a
	B5
	RVV2×0.5
	1

G51
	高低速转换阀(右端)
	1S2
	5

	14
	B5
	RVV2×0.5
	Z1

Z2
	大闸微动开关
	1B131
	2

	15
	B5
	RVV2×0.5
	1

Z2
	电空阀
	1S18
	6

	16
	B5
	RVV3×0.5
	1

A26

A15
	后轴高速挂档感应开关
	1B295

-

+


	6

	17
	B5
	RVV3×0.5
	1

A26

A16
	后轴高速脱档感应开关
	1B296

-

+
	6

	18
	B5
	RVV3×0.5
	1

A26

A17
	后轴低速挂档感应开关
	1B297

-

+


	6

	19
	B5
	RVV3×0.5
	1

A26

A18
	后轴低速脱档感应开关
	1B298

-

+


	6

	20
	B5
	RVV3×0.5
	1

A28

A30
	速度传感器

C

Z

G
	1G1
	6

	21
	B5
	RVV2×0.5
	1

A45
	总风压力开关
	1B21
	12

	22
	B5
	RVV10×1.5
	L25

L17

L87

L15

L85

L14

L38

L36

314

L18
	作业照明接线想箱
	B53
	8

	23
	B5
	RVV16×1.0
	4

G9

G12

G1

G8

G11

G25

G14

G7

G4

G33

314

L18

36

Z1

1
	作业控制台
	B2
	6

	24
	B5
	RVV16×0.5
	A25

A19

206

202a

200a

215

244

245

A7

A24

A47

A31

A40
	柴油机控制接线箱
	B13
	13

	25
	B5
	BVR10MM2
	FH
	柴油机控制接线箱
	B13
	14

	26
	B5
	RVV8×2.5
	100

100

KL

KL

H+

H+

204

243


	柴油机控制接线箱
	B13
	14

	27
	B5
	RVV25×0.5
	V4

V5

A3

A11

A12

A13

A14

A26

A41

100

A54

A55

4

G20

G21

G22

G23

G25

G28

G33

28

30
	电磁阀接线箱
	B50
	8

	28
	B5
	BVR10MM2
	1
	车体
	
	3

	29
	B5
	RVV2×0.5
	.

1

G15
	走行制动压力开关

	1B106
	6

	30
	B5
	RVV2×0.5
	L60

L61
	门上行程开关
	1B150
	5

	31
	B5
	RVV2×1.0
	1

L61
	电动雨刮
	1M35
	5

	32
	B5
	RVV2×1.0
	1

L21
	警灯
	1H7
	6

	33
	B5
	RVV2×1.0
	1

L48
	司机室照明（前）
	1H17
	6

	34
	B5
	RVV2×1.0
	1

L48
	司机室照明（后）
	1H18
	7

	35
	B5
	RVV2×1.0
	1

L29
	电笛
	1H16
	7

	36
	B5
	RVV2×0.5
	1

G41
	点动电磁阀
	1S15
	18

	161
	B5
	RVV2×2.5
	H+

H+
	暖风机控制箱
	B21
	2

	162


	B5
	RVV3×2.5
	204
FH

1
	暖风机控制箱
	B21
	2

	181
	B5
	RVV4×2.5
	KL

KL

A47

903
	空调控制箱

	B42
	6

	124a
	B5
	RVV2×0.5
	1

V4
	中犁上琐定行程开关

常闭
	1B154a
	6


	电缆号
	箱号
	电缆型号
	端子号
	部件说明
	终端部件代号
	长度

	23
	B2
	RVV16×1.0
	4

G9

G12

G1

G8

G11

G25

G14

G7

G4

G33

314

L18

36

Z1

1
	主控箱
	B5
	6

	52
	B2
	RVV2×0.5
	1

32
	输送带左电磁阀
	1S31
	8

	53
	B2
	RVV2×0.5
	1

34
	输送带右电磁阀
	1S32
	8

	54
	B2
	RVV2×0.5
	1

10
	左前翼板电磁阀
	1S20
	6

	55
	B2
	RVV2×0.5
	1

12
	左前翼板电磁阀
	1S21
	6

	56
	B2
	RVV2×0.5
	1

14
	右前翼板电磁阀
	1S22
	6

	57
	B2
	RVV2×0.5
	1

16
	右前翼板电磁阀
	1S23
	6

	58
	B2
	RVV2×0.5
	1

18
	左后翼板电磁阀
	1S24
	6

	59
	B2
	RVV2×0.5
	1

20

	左后翼板电磁阀
	1S25
	6

	60
	B2
	RVV2×0.5
	1

22
	右后翼板电磁阀
	1S26
	6

	61
	B2
	RVV2×0.5
	1

24
	右后翼板电磁阀
	1S27
	6

	62
	B2
	RVV2×0.5
	1

Z1
	作业控制台风扇
	1M19
	4


	电缆号
	箱号
	电缆型号
	端子号
	部件说明
	终端部件代号
	长度

	70
	B13
	BVR30MM2
	
	保险盒
	1U55-e1
	3

	71
	B13
	BVR30MM2
	
	保险盒
	1U55-e2
	3

	74
	B13
	RVV2×0.5
	1

A47
	发动机
	1M9(D)
	4

	75
	B13
	BVR2.5MM2
	206b
	起动器
	1M8
	6

	81
	B13
	BVR6MM2
	242
	预热电阻
	R
	6

	82
	B13
	RVV2×0.5
	206b

244
	辅助起动阀
喷油电磁阀
	1S592

1S91
	5

	83
	B13
	RVV2×0.5
	1

313a
	油门风阀
	1s71
	5

	84
	B13
	RVV2×0.5
	1

313
	停机电磁阀
	1S6
	5

	85
	B13
	RVV2×0.5
	A25
	速度传感器
	1G2
	5

	86
	B13
	RVV2×0.5
	A7

A40
	温度传感器
      开关
	1f15

1b72
	5

	87
	B13
	RVV2×0.5
	A24

A31
	油压传感器
      开关
	1f18

1b73
	5

	88
	B13
	RVV2×0.5
	1

A19
	左空气滤清器
	1B110
	7

	89
	B13
	RVV2×0.5
	1

A19
	右空气滤清器
	1B111
	7

	90
	B13
	BVR10MM2
	99
	电源总开关
	13e9-1a1

.
	3

	72
	1u55-e1
	BVR10MM2
	
	发动机
	1M9(B+)
	6

	76
	1n1
	YH70MM2
	99
	总开关
	1A1
	1

	77
	1A1
	YH70MM2
	
	起动器
	1M8(+)
	2

	78
	1N1A(+)U55-e2
	YH70MM2
	
	蓄电瓶
	1N1B（-）
	0.5

	79
	1M8(-)
	YH70MM2
	
	车体
	
	0.5

	80
	1N1
	YH70MM2
	
	车体
	
	1

	24
	B13
	RVV16×0.5
	A25

A19

206

202a

200a

215

244

245

A7

A24

A47

A31

A40
	柴油机控制接线箱
	B5
	13

	25
	B13
	BVR10MM2
	FH
	柴油机控制接线箱
	B5
	14

	26
	B13
	RVV8×2.5
	100

100

KL

KL

H+

H+

204

243
	柴油机控制接线箱
	B5
	14


	电缆号
	箱号
	电缆型号
	端子号
	部件说明
	终端部件代号
	长度

	100
	B53
	RVV2×1.0
	1

AL6
	前左作业灯
	1H20
	8

	101
	B53
	RVV2×1.0
	1

AL6
	前右作业灯
	1H21
	10

	102
	B53
	RVV2×1.0
	1

AL7
	中犁左作业灯
	1H22
	8

	103
	B53
	RVV2×1.0
	1

AL7
	中犁右作业灯
	1H23
	6

	104
	B53
	RVV2×1.0
	1

AL8
	柴油机房左作业灯
	1H24
	10

	105
	B53
	RVV2×1.0
	1

AL8
	柴油机房右作业灯
	1H25
	12

	106
	B53
	RVV2×1.0
	1

AL9
	清扫左作业灯
	1H26
	8

	107
	B53
	RVV2×1.0
	1

AL9
	清扫右作业灯
	1H27
	4

	108
	B53
	RVV2×1.0
	1

AL10
	后左作业灯
	1H28
	6

	109
	B53
	RVV2×1.0
	1

AL10
	后右作业灯
	1H29
	9

	110
	B53
	RVV3×1.5
	1

L17

L87
	前左大灯
远光
近光
	1H37

1H37a
	13

	111
	B53
	RVV3×1.5
	1

L15

L85
	前右大灯
远光
近光
	1H38

1H38a
	12

	112


	B53
	RVV3×0.5
	1

L14
L36

	前左灯箱
标志灯

制动灯
	1H14

1H50
	13

	113
	B53
	RVV3×0.5
	1

L38

L36
	前右灯箱
标志灯
制动灯
	1H13

1H51
	13

	114
	B53
	RVV3×0.5
	1

L18

314
	左前电笛按扭
    停机按扭
	1B22

1B8
	13

	115
	B53
	RVV3×0.5
	1

L18

314
	右前电笛按扭
    停机按扭
	1H23

1B9
	10

	116
	B53
	RVV2×2.5
	AL

AL
	作业灯接线箱
	B13
	6

	22
	B53
	RVV10×1.5
	L25

L17

L87

L15

L85

L14

L38

L36

314

L18
	作业照明接线想箱
	B5
	8


	电缆号
	箱号
	电缆型号
	端子号
	部件说明
	终端部件代号
	长度

	120
	B50
	RVV3×0.5
	1

A26

A11
	前轴高速挂档感应开关
	1B291
-

+


	8

	121
	B50
	RVV3×0.5
	1

A26

A12
	前轴高速脱档感应开关
	1B292
-

+


	8

	122
	B50
	RVV3×0.5
	1

A26

A13
	前轴低速挂档感应开关
	1B293
-

+


	8

	123
	B50
	RVV3×0.5
	1

A26

A14
	前轴低速脱档感应开关


	1B294
-

+


	8

	124
	B50
	RVV2×0.5
	1

V4
	中犁左琐定行程开关

常闭
	1B154
	6

	125
	B50
	RVV2×0.5
	1

V4
	中犁右琐定行程开关

常闭
	1B155
	8

	127
	B50
	RVV2×0.5
	1

V5
	回油器指示
	1B156
	8

	128
	B50
	RVV2×0.5
	100

TR
	油冷却阀

+

-
	1S598
	7

	129
	B50
	RVV2×0.5
	1

TR
	油冷却温控开关
	1B310
	7

	130
	B50
	RVV2×0.5
	1

A54
	一号走行泵滤油器

兰

黑
	1B35
	7

	131
	B50
	RVV2×0.5
	1

A55
	二号走行泵滤油器

兰

黑
	1B36
	7

	132
	B50
	RVV2×0.5
	1

4
	作业系统压力阀

-

+
	1S28
	8

	133
	B50
	RVV2×0.5
	1

G22
	低速挂档阀
	1S3
	8

	134
	B50
	RVV2×0.5
	1

G23
	低速脱档阀
	1S4
	8

	135
	B50
	RVV2×0.5
	1

G33
	前进阀
	1S7
	8

	136
	B50
	RVV2×0.5
	1

G25
	后退阀
	1S8
	8

	137
	B50
	RVV2×0.5
	1

G28
	走行供油阀
	1S9
	8

	138
	B50
	RVV2×0.5
	1

G20
	高速挂档
	1S6
	8

	139
	B50
	RVV2×0.5
	1

G21
	高速脱档阀
	1S5
	8

	140
	B50
	RVV2×0.5
	1

28
	滚刷压力阀
	1S29
	9

	141
	B50
	RVV2×0.5
	1

30
	输送带压力阀
	1S30
	7

	142
	B50
	RVV2×0.5
	1

A3
	柴油油量传感器
	1F29
	15

	143
	B50
	RVV2×0.5
	1

A41
	液压油温开关
	1B108
	7

	144
	B50
	RVV2×0.5
	1

4
	卸荷阀
	1S35
	10

	27
	B50
	RVV25×0.5
	V4

V5

A3

A11

A12

A13

A14

A26

A41

100

A54

A55

4

G20

G21

G22

G23

G25

G28

G33

28

30
	电磁阀接线箱
	B5
	8


	电缆号
	箱号
	电缆型号
	端子号
	部件说明
	终端部件代号
	长度

	160
	B21
	RVV2×1.5
	DPA
DPB
	暖风机燃油泵
	1M50
	15

	161


	B21
	RVV2×2.5
	H+

H+
	主控箱
	B5
	2

	162


	B21
	RVV3×2.5
	204
FH

1
	B5箱连接插座
	B5
	2

	163
	B21
	专用线
	H10
H11
H12
H13
DPA
DPB
1
H+

LS
	加热器
黑

黄/红
兰 
白
橙
绿

粽

红

红/白
	
	

	164


	B21
	RVV2×2.5
	HP
1
	辅助油泵
	1M42
	10


	电缆号
	箱号
	电缆型号
	端子号
	部件说明
	终端部件代号
	长度

	180


	B42
	RVV2×2.5
	902-----

901-----
1-------
	空调

gr

3Xrt

5Xbr
	
	2

	181
	B42
	RVV4×2.5
	KL

KL

A47

903
	主控箱
	B5
	6 

	182
	B42
	RVV2×1.0
	901

1
	干燥剂控制箱
	
	12


SPZ-200

配碴整形车电缆表
                         注：电缆表所标长度仅供参考，
                       实际可按实物间距离下线。
铁道部昆明机械厂设计科
                     编制：       审核：
二〇一〇年十月十五日
PAGE  
13

